佛山市南海区好房子设计指引

（征求意见稿）

佛山市南海区住房城乡建设和水务局

2025年11月

# 前  言

在城市化进程不断加速的今天，住房已不仅仅是遮风挡雨的居所，更是人们追求美好生活的重要载体。佛山市南海区，作为粤港澳大湾区的重要组成部分，始终坚持以人民为中心的发展理念，积极响应国家关于推动“好房子、好住区、好社区、好城区”建设的号召，致力于提升居民的居住品质与生活幸福感。在此背景下，《佛山市南海区好房子设计指引》的编制与实施，标志着南海区在住房建设领域迈出了坚实的一步。

本指引的制定，是基于对南海区气候特点、资源条件、社会经济及文化特色的深入分析，结合多年来在住房设计、建设及管理方面的实践经验，同时参考了广东省乃至全国范围内的先进标准与成功案例。从《设计公约》的初步探索，到《南海区商品住宅品质提升设计指引》的深化，再到南海区好房子设计示范项目评选的实践检验，最终汇聚成本标准，旨在为南海区新建、改建和扩建成套住房的设计、建造提供科学、系统、可操作的指导。

本指引以“健康舒适、安全耐久、绿色低碳、智慧科技、美好宜居”为核心目标，全面覆盖了住房设计、建造、交付与运维的全生命周期。它不仅关注住房的基本使用功能，如合理的套内空间布局、充足的收纳空间、良好的通风采光条件等，还高度重视住房的安全性、耐久性以及绿色环保性能，如采用高性能结构材料、提升围护结构热工性能、推广绿色建材等。同时，本指引积极融入智慧科技元素，推动数字家庭与智慧楼宇技术的应用，提升居住的便捷性与智能化水平。

此外，本指引还特别强调了住房的地域文化特色与社区宜居性，鼓励在建筑设计中融入岭南建筑元素，展现南海独特的文化底蕴；在社区规划中注重公共空间的营造与无障碍设计，促进邻里和谐与全龄友好。

通过这些措施，本指引旨在打造既符合现代居住需求，又富有地方特色的高品质住房，让居民在享受舒适居住环境的同时，也能感受到浓厚的文化氛围与社区归属感。

《佛山市南海区好房子设计指引》的出台，是南海区住房建设事业发展的重要里程碑，为推动住房建设高质量发展、实现“好房子南海造，好生活南海享”的美好愿景奠定了坚实基础。我们相信，随着本标准的深入实施，南海区的住房建设事业将迎来更加美好的明天，为广大居民创造更加幸福、安康的美好生活。

本指引由XXX负责管理，由XXX负责具体技术内容解释。在导则执行过程中，请各单位注意收集资料，总结经验，并将有关意见和建议反馈给xxx，电话：xxx，以便今后修订时参考。

指导单位：佛山市南海区住房城乡建设和水务局

主编单位：佛山市南海区工程勘察设计咨询协会

中图建筑工程咨询（广东）有限公司

中国建筑西南设计研究院有限公司

参编单位：

指    导：

主    编：赵  波  ...   ...

参编人员：陈柏年  王彦逵  梁  波  陈宇彤  孙  梅  刘守帅  谷天露

何周通  姚明欣  ...   ...

# 目 录

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	4

4  健康舒适	5

4.1  套内空间	5

I  基 础 类	5

II  优 选 类	6

4. 2  公共空间	8

I  基 础 类	8

II  优 选 类	10

4. 3  室内环境	12

I  基 础 类	12

II  优 选 类	15

4. 4  室外环境	16

I  基 础 类	16

II  优 选 类	16

4. 5  用水健康	17

I  基 础 类	17

II  优 选 类	17

5  安全耐久	18

5. 1  建筑安全	18

I  基 础 类	18

II  优 选 类	19

5. 2  使用安全	20

I  基 础 类	20

II  优 选 类	22

5. 3  品质长久	22

I  基 础 类	22

II  优 选 类	23

6  绿色低碳	25

6. 1  绿色设计	25

I  基 础 类	25

II  优 选 类	26

6. 2  绿色建材	26

I  基 础 类	26

II  优 选 类	27

7  智慧科技	28

7. 1  智慧楼宇	28

I  基 础 类	28

II  优 选 类	29

7. 2  数字家庭	31

I  基 础 类	31

II  优 选 类	32

8  美好宜居	34

8.1  建筑外观	34

I  基 础 类	34

II  优 选 类	34

8. 2  环境宜居	35

I  基 础 类	35

II  优 选 类	37

8. 3  生活便利	37

I  基 础 类	37

II  优 选 类	38

9  提升类（南海区特有好住房）	39

9.1  气候适应设计	39

10  评价规定	42

10.1  一般规定	42

10.2  评价方法和划分等级	42

# 1  总  则

1. 0. 1  以满足人民美好生活需要为目标，完善住房功能，优化住房性能，提升居住品质，建设新时代好住房，践行“好房子南海造，好生活南海享”的发展理念。

1. 0. 2  本标准适用于佛山市南海区新建、改建和扩建成套住房的设计、建造。

1. 0. 3  好房子的设计、建造、交付与运维，除应符合本标准规定外，尚应符合国家和广东省现行有关标准的规定。

# 2  术  语

#### 2. 0. 1  好房子

立足新时代住房高质量发展要求，满足人民群众美好生活需要，完善住房功能，优化住房性能，提升居住品质，达到健康舒适、安全耐久、绿色低碳、智慧 科技、宜居便利等目标的住房产品。

#### 2. 0. 2  数字家庭

以住宅空间为载体，融合物联网、云计算、大数据、移动通信、人工智能等信息化技术，构建互联互通的家居生态，形成涵盖信息采集、远程控制与智能化服务的完整数字化家庭系统。

#### 2. 0. 3  智慧楼宇

利用物联网、人工智能、云计算、大数据及自动控制等技术，综合处理楼宇内各类智能化信息，集架构、系统、应用、管理及优化为一体，支持建筑全生命周期的高效运营与协同维护。

#### 2. 0. 4  建筑非结构构件

指安装固定于住房楼（屋）盖结构或承重框架的非承重设施与构件，包括分隔墙、门窗、装饰构件、雨篷、遮阳设施、设备搁板及大型储物架等。

#### 2. 0. 5  建筑附属机电设备

指安装固定于住房承重结构或非结构构件上的机电设备设施，包括电梯、照明、备用电源、通信装置、管道管线、暖通空调、火灾监测与消防设施、公用天线、活动遮阳系统及太阳能装置等。

#### 2. 0. 6  绿色设计

在建筑设计全过程中融入可持续发展理念，通过系统化方法优化建筑全生命周期内的安全耐久、健康舒适、功能便捷、资源节约与生态环境友好等综合性能。

#### 2. 0. 7  物联感知

基于物联网技术，借助各类传感器与智能终端实时采集环境或对象的物理、化学、生物等状态数据，并通过网络传输至云端或本地系统进行分析处理，以实现智能化监测、控制与管理。

#### 2. 0. 8  住房产品手册

由设计图纸与文字说明构成，涵盖住房户型的建筑、结构、给排水、电气、暖通空调与装修等内容，并附带突发事件安全疏散指引与房屋维护保养指南。

# 3  基本规定

3. 0. 1 住房应遵循安全、舒适、绿色、智慧建设目标，立足南海区的气候、资 源、社会、经济与文化等特点进行设计、建造、交付与运维。

3. 0. 2 住房设计应统筹考虑气候条件、地理区位、建成环境及历史人文等要素，提升建筑的气候韧性与降碳效能，体现南海地区的城镇风貌与文化特征。

3. 0. 3 住房建造应符合新型工业化要求，推动采用集成化建筑体系、通用化部品部件、系列化套型设计与装配式装修技术。

3. 0. 4 住房建设应推广新技术、新工艺、新材料、新产品，并明确其性能参数、构造措施和验收标准。

3. 0. 5 住房建设应提升数字化与智能化水平，全过程使用建筑信息模型（BIM） 技术并实现数字化交付，推动数字家庭与智慧楼宇技术应用。

3. 0. 6 住房应建立人性化、标准化、精细化的运行维护机制，提供优质高效的物业管理服务，促进邻里关系和谐美好，保障全生命周期住房品质的稳定可靠。

# 4  健康舒适

## 4.1  套内空间

### I  基 础 类

#### 4. 1. 1  住房套型基本功能空间应合理组织，并符合下列规定：

1  新建住宅套内应包括起居室、卧室、厨房、卫生间、玄关和阳台等基本功能空间；

2  套内空间应动静分区，功能流线应衔接紧密；

3  住房套内应至少设 1 个具备如厕、盥洗、洗浴功能的卫生间；

4  住房套内应进行系统性的收纳设计，满足不同空间的收纳需求，各类储藏空间的总面积（包括储藏间、壁柜等固定储存空间，不含吊柜）不小于套型使用面积的 5% 。

#### 4. 1. 2  新建住宅套型入口及套内交通空间的尺度应合理，并符合下列规定：

1  户门开启不应影响公共区域疏散、人员出入电梯及呼叫按钮使用，不应碰撞消火栓箱。公共空间内设备井检修门开启时，不应影响相邻住户户门开启。不同住户户门开启后不应相互影响，相邻户门并列布置时，门扇净距不应小于 0.6m ，相邻户门应避免 L 型布置；

2  户内房间门通行净宽不应小于 0.9 m，卧室、厨房和卫生间门的通行净宽不应小于 0.80m ；

3  套内入口过道净宽不应小于 1.2m。

#### 4. 1. 3  新建住房的厨房、卫生间应符合下列规定：

1  厨房面积不应小于 3.5m2；

2  卫生间应干湿分离，应预留智能马桶接口；

3  卫生间面积不应小于 3.0m2 ，当采用长条形布置时，净宽不应小于 1.6m，深度应满足卫浴器具布置需要。

#### 4. 1. 4  厨房、卫生间的设备设施应设置合理，并符合下列要求：

1  厨房、卫生间应集成配置柜体和厨卫设施，并预留洗碗机、饮用净水器设备的安装条件；

2  厨房和卫生间应设机械排风系统，具备良好通风条件。排风管道应具备防火、导流、防倒灌功能，排风支管应设置止回阀，竖井顶部应设置防倒灌措施；

3  厨房排烟井应设置防回流阀，出屋面烟道应设置负压风帽；

4  卫生间应同层排水，地漏应防返溢、防异味；洗衣机处地漏应防返溢、防干涸；

5  排水器具和地漏均应设有存水弯，且水封深度应不小于 50mm，存水弯管道连接处应密封良好，便器应具备水封构造。

4. 1. 5  住房层高不应小于 3.0m，户内走道使用净高不应小于 2.6m ，卧室与起居室的使用净高不应小于 2.8m。

4. 1. 6  新建住宅套内空间不应毛坯交付。

#### 4. 1. 7  住房套内空间应满足无障碍使用要求，并应符合下列规定：

1  户门的门槛高度和户门内外高差不大于 15mm ，厨房、卫生间与相邻空间地面高差不应大于 15mm ，并应以斜坡过渡；

2  老年人使用的卫生间便器及洗浴器旁应设置扶手、浴凳或预留安装条件。

4. 1. 8  住房外窗的位置、尺寸和开启方式，应避免视线干扰并兼顾室内家具布置、景观视野及窗户清洁便利性。

### II  优 选 类

4. 1. 9  优化新建住宅入户空间组织，评分总值为 3 分，并按下列规则评分：

1  新建住宅套内设置独立空间的玄关，净面积大于 2.0m2，并设置独立储物间功能空间，得 1 分；

2  入户玄关设置内嵌式鞋柜等收纳空间，收纳柜深度不小于 0.25m，长度不小于 1.5m，鞋柜区域配置换鞋凳，得 1 分；

3  设置入户花园并预留电气和上下水接口，入户花园净面积大于 3.0m2 ，宽度大于 2.1m ，深度大于 1.5m，得 1 分。

4. 1. 10  优化新建住宅套型入口及套内交通空间的尺度，评分总值为 2 分，并按下列规则评分：

1  户门通行净宽不小于 1.0m ，得1分；

2  通往卧室、起居室的过道净宽不小于 1.1m ，通往厨房、卫生间、储藏室的过道净宽不小于 1.0m，得1分；

4. 1. 11  优化新建住房的卧室、起居室空间，评分总值为 2 分，并按下列规则评分：

1  双人卧室短边净宽不小于 2.8m，单人卧室短边净宽不小于 2.4m，起居室短边净宽不小于 3.3m，得 1 分；

2  卧室、起居室不通过凹口采光通风，当卧室、起居室采用凹口时，凹口净宽与净深之比不小于 1:2，得 1 分。

4. 1. 12  优化新建住房的厨房、卫生间空间及完善其设备设施，评分总值为4 分，并按下列规则评分：

1  厨房面积采用三边或双边布置，操作台长度不小于 3.0m，得1 分。

2  卫生间如厕、盥洗、洗浴空间分区设置，如厕区独立排风，得 1 分；

3  厨房和卫生间集中布置，得 1 分；

4  厨房设降温设施，卫生间设取暖设施，得 1 分。

4. 1. 13  完善住房阳台的使用功能和提高其舒适度，评分总值为2 分，并按下列规则评分：

1  生活阳台进深不小于 1.8m，得 1 分；

2  当阳台不具备阳光直射条件时，预留衣物烘干设备的空间与接口，得 1 分。

- 4. 1. 14  增加新建住房的层高，层高不小于 3.3m 得1分。

4. 1. 15  提高新建住房的装修品质，评分总值为 4 分，并按下列规则评分：

1  采用装配式装修，得 1 分；

2  内装部品采用行业标准化产品尺寸，并考虑家电产品安装的灵活性，得 1 分。

3  预留服务机器人、全屋净水系统、烘干机、扫地机器人、拖地机等新型家电位置及检修空间，配置水电条件，得 1 分。

4  厨房配置集成化、嵌入式、智能化的家电、厨具、灶具，或预留蒸箱、厨余垃圾处理器、水浸报警装置等设备设施的位置、点位及插座等条件，得 1 分。

4. 1. 16  完善住房套内空间的无障碍设计，评分总值为 4 分，并按下列规则评分：

1  户门内外不存在高差，套内实现“零高差”地面或预留轮椅坡道安装条件，得 1 分；

2  卫生间门具备外开条件，得 1 分；

3  老年人使用的卫生间靠近其卧室布置，得 1 分；

4  住房设置居家照护服务功能空间，空间满足家用辅助器具的使用要求，得 1 分。

4. 1. 17  起居室（厅）与餐厅一体化设计，实现多功能、开放式灵活空间布局，便于家庭成员的交流互动，得 1 分。

## 4. 2  公共空间

### I  基 础 类

4. 2. 1  住房公共空间应满足无障碍、适老化及儿童友好要求。

#### 4. 2. 2  住宅公共出入口除应满足消防疏散等要求外，还应符合下列规定：

1  首层门厅应采用自然通风和自然采光，促进空气对流和自然光引入，避免设计为全封闭空间；

2  首层外门通行净宽不应小于 1.8m ，通行净高不应小于 2.4m；

3  首层门厅、地下门厅通向电梯厅的通道净宽不应小于 1.5m ，候梯厅至住户通道净宽不应小于 1.2m 。公共区域消防栓应采用内嵌式设计，不应占用通道净宽与影响户门开启，不应直对住户入户门或电梯门；

4  公共出入口、门厅、走廊等区域应设置遮阳设施，避免阳光直射，保证室内舒适的体感温度；

5  住宅公共出入口的雨棚应覆盖整个出入口区域，雨棚应采用有组织排水。

#### 4. 2. 3  公共架空层、公共走道应满足无障碍要求，并符合下列规定：

1  每个单元应至少设 1 个无障碍公共出入口；

2  除平坡出入口外，公共出入口平台净深度不应小于 1.5m ，外门开启时不应阻挡坡道入口平台的正常通行；

3  公共走廊地面有高差时，应设置坡道并设置明显标识；

4  公共走廊应设置扶手，墙面 1.8m 以下不应设置影响通行及疏散的突出物；

5  出入口连接处的地面坡度应满足轮椅和滚轮式机器人的通行要求；

4. 2. 4  住房楼栋、单元、电梯厅及住户应设置明显标识标牌，标牌设计应与建筑风格协调，并应采用夜间可视材料或设置灯光系统。

#### 4. 2. 5  住房电梯的设置应符合下列规定：

1  住房最高入户层为 4 层，或最高入户层楼面距室外设计地面高度超过 9.0m 时，每单元应至少设置 1 台可容纳担架的电梯，所有电梯应直达地上、地下全部楼层；

2  可容纳担架的电梯采用宽轿厢时，轿厢长边尺寸不应小于 1.6m ，短边尺 寸不应小于 1.5m；采用深轿厢时，轿厢宽度不应小于 1. 1m，深度不应小于 2. 1m； 轿厢门净宽不应小于 0.9m；

3  候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿厢深度，且不应小于 1.8m ，并应 满足消防等相关规范要求；

4  电梯轿厢内应设置通风设施，电梯轿厢内应设置扶手，并应满足无障碍使用要求；

5  每单元电梯数量应合理配置，每台电梯服务户数不应超过 60 户。

- 4. 2. 6  地下车库的设计应符合国家有关规定，并符合下列规定：

- 1  地下车库出入口及坡道净高不应低于 2.4m ，应设置明显交通标识，车库内交通流线应顺畅，标识系统应清晰、明确，车位净高不应低于 2.2m 。主行车区净高不应低于 2.4 米；

2  地下车库地坪材料应采用耐磨、防尘、防滑、易清洁、耐腐蚀、低噪音且美观的材料；

3  地下车库应优先采用自然通风和采光；当不满足相关要求时，应按有关规定设置人工照明和机械通风系统；

4  地下车库入口坡道上方应设置覆盖整个坡道的隔声防雨顶棚，应采用降低雨滴噪声的材料，坡道面层应采用降噪防滑材料；

5  地下车库应设置独立人行出入口（不含单元入口）；

6  地下车库集水井应布置在非停车区域，避开车行道、单元入户大堂出入口，井盖形式应结合荷载等级、环境条件及维护需求综合选择，具备防腐、防滑性能；

7  地下车库内消防箱及设备管线不应突出车道线和车位线，停车区域应设置火灾探测报警器及简易喷淋系统，并按严重危险等级配置灭火器

#### 4. 2. 7  住房应在楼栋内设置公共活动和共享空间，并符合下列规定：

1  应设置休闲、健身、娱乐、阅读、便民服务等功能空间，共享空间应采用开放式布局、通透隔断；

2  应设置分户分时共享储藏空间。

3  公共架空层净高度不应小于 3.9m。

4. 2. 8  住房入户门的位置及尺寸应满足使用、疏散等要求，入户门门垛宽度及门与门之间的间距应满足贴春联等民俗需求。

4. 2. 9  住宅项目及其配套的公共建筑的楼梯、走道、无障碍坡道、室外通道、地下车库等公共场所，照明应采用分区、定时、感应、智能控制等节能控制措施。公共部位有高差、连续踏步等通行场所，应设置局部照明。儿童活动区绿化空间应设置夜间照明。

### II  优 选 类

4. 2. 10  住房主要公共出入口处设门厅，并完善门厅的使用功能和提高其舒适度，评分总值为4 分，并按下列规则评分：

1  不计独立电梯前室的门厅使用面积不小于 15.0m2 ；门厅净高度不小于 3.6m ，并采用必要的顶棚、内墙及地面装饰，风格与小区整体风格一致，增强住区的可识别性与归家礼仪感；

2  门厅采用自然通风采光，并配置空调，得 1 分；

3  门厅设置邻里交往空间、监控系统和呼救系统，得 1 分；

4  合理打造从地库出入口、汽车坡道、车道、停车区到大堂的地下归家动线。地下机动车库在各单元入口处设置地下大堂，其装修标准参照首层入户大堂，入口处设置无障碍坡道，且不影响车辆正常通行，得 1 分。

4. 2. 11  首层、地下室的电梯厅及电梯轿厢应配置风扇或空调，并具备空气消杀功能，得 1 分。

4. 2. 12  提高住房地下室和地下车库的安全性、舒适性和功能性，评分总值为 5 分，并按下列规则评分：

1  地下室、地下车库采用下沉庭院、采光井或导光管等措施，增加采光与通风，得 1 分；

2  地下车库人行出入口（不含单元入口）靠近小区出入口，主行车区净高不低于 2.6 米，得 1 分；

3  地下车库车道宽 6.0m ，车道内边一侧设置不小于 0.6m 的人行道，入户大堂出入口外设置不小于 1.2m 宽的人行通道，与车道连接处设置不小于 2.5m 的缓冲带，地下车库大堂出入口与人防通道分开设置，得 1 分；

4  地下车库设置独立的公共洗车车位，面积不小于 30.0m2，并配备清洗和排水设施，得 1 分；

5  地下车库设置不少于 20% 的加大车位，车位尺寸不小于 2.6m×5.5m，得 1 分。

4. 2. 13  完善住房的公共活动和共享空间，评分总值为 8 分，并按下列规则评分：

1  在公共区域设置公共洗衣房、长者食堂、共享客厅、共享办公等空间，得 1 分；

2  公共活动和共享空间采用适老化设计，方便老年人使用，得 1 分；

3  公共活动和共享空间采用适儿化设计，配置儿童科普、益智设施，并配备婴儿护理台、休息座椅等设施，得 1 分；

4  公共活动和共享空间场地附近设有位于首层的公共卫生间，得 1 分；

5  公共空间配置临时急救设施，并设置日常消毒卫生设施，得 1 分；

6  住房设置公共绿化共享空间，并在屋顶、架空层等区域加强绿化，形成多层次、立体的绿化景观，提升美观、降噪和降温效果，得 1 分；

7  住房公共空间预留低空经济无人机的飞行路线及起降位置，得 1 分。

8  住房公共空间设计融入当地文化元素，得 1 分。

4. 2. 14  公共入口空间合理配置各楼栋智能信报箱、快递柜和外卖暂存等公共功能空间，得 1 分。

4. 2. 15  合理设计住户、访客、搬家、急救、快递、垃圾清运等不同车辆的动线，搬家、急救、环卫等动线应与消防道路统一规划设计。搬家、急救等车辆应能到达地上或地下单元出入口，车辆到达点与地上或地下单元入口最远距离不大于 10.0m ，得 1 分。

4. 2. 16  住宅小区主要出入口设置缓冲空间，作为出租车、网约车等公共车辆临时停靠及上下客空间，得 1 分。

4. 2. 17  电动自行车充停场所服务半径不大于 100m ，且行走距离不大于 150m ；非电动自行车停放场所应与电动自行车充停场所相邻设置，得 1 分。

## 4. 3  室内环境

### I  基 础 类

4. 3. 1  好住房应具备良好的自然通风条件，卧室、起居室、书房和厨房应设可开启外窗，以满足最小换气量的设计要求，并在户内组织对流通风。

4. 3. 2  机械通风或空调系统应满足热舒适性与健康性需求，并符合下列规定：

1  主要功能房间应设置具备独立控制的热环境调节末端装置；

2  应处理好室内气流组织，确保室内温度分布及送风均匀，避免冷风吹头。

#### 4. 3. 3  住房的日照与采光条件应符合下列规定：

1  每套住宅应至少有一个卧室或起居室能满足日照标准，即在大寒日获得日照时数不小于3h；

2  卧室、起居室的采光等级不应低于《建筑环境通用规范》GB 55016中Ⅳ级的要求。

#### 4. 3. 4  住房照明应符合下列规定：

1  主要功能房间应选用低频闪、低危险等级、低眩光值灯具；

2  公共区域如走廊、楼梯间、电梯厅、停车库等照明应根据人员活动状态及天然光照水平，设置自动感应开关或调光控制装置。

4. 3. 5  建筑物外部噪声源传播至卧室、起居室及厅室的噪声限值应符合表 4.3.5 的规定，以关闭门窗状态下测定值为准；昼间时段为6:00～22:00；夜间时段为22:00～次日 6:00。

表 4.3.5  卧室、起居室（厅）的噪声限值

| 房间的使用功能 | 噪声限值 (等效声级 LAeq,T ，dB) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 卧室 | 40 | 30 |
| 起居室（厅） | 40 |  |

注： 1  当建筑位于 2 类、3 类、4 类声环境功能区时，噪声限值可放宽 5dB；

2  夜间噪声限值应为夜间 8h 连续测得的等效声级 LAeq,8h；

3  当 1h 等效声级 LAeq, 1h 能代表整个时段噪声水平时，测量时段可为 1h。

#### 4. 3. 6  建筑物内部建筑设备传播至卧室、起居室（厅）的噪声限值应符合表 4.3.6 的规定。

##### 表 4.3.6  建筑物内部建筑设备传播至卧室、起居室（厅）的噪声限值

| 房间的使用功能 | 噪声限值 (等效声级 LAeq,T ，dB) |
| --- | --- |
| 卧室 | 33 |
| 起居室（厅） | 40 |

4. 3. 7  住房的隔声性能应符合下列规定：

1  交通干道一侧的卧室和起居厅外窗，其计权隔声量与交通噪声频谱修正量之和（Rw+Ctr）不应小于35dB；其他位置外窗的计权隔声量与交通噪声频谱 修正量之和(Rw+Ctr)该项指标不应小于 30dB 。外墙的计权隔声量与交通噪声频谱修正量之和（Rw+Ctr）不应小于 45dB；

2  楼板的建筑面层厚度不应小于 50mm；

3  卧室间分户墙及分户楼板应采取阻尼隔声毡、隔声板等隔声措施，确保两侧房间之间的计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和（DnT,w+C）不应小于 50dB；其他分户墙及分户楼板两侧房间之间的权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和（DnT,w+C）不应小于 48dB；

4  分户楼板应采用增加楼板厚度、橡胶减振垫、阻尼隔声涂层等隔声处理措施，确保分户楼板其计权标准化撞击声压级（L’nT,w ）不应大于 65dB；

5  分户墙两侧同一位置的设备嵌入安装位置应错开设置，安装过程中不应穿透墙体；设备管线穿越楼板或墙体时，应对孔洞采取阻尼密闭胶等密封隔声措施；

6  空调系统应选用低噪声产品，设置集中空调或户式中央空调系统时，设备的布置应远离或避开卧室、起居室等对噪声敏感房间；各类空调设备应对噪声源及管道采取隔声、吸声和减振措施；

7  邻近卧室排水立管应采取隔声包覆措施，非铸铁材质的轻质排水管道（包括竖管、横管及连接部位）应采用阻尼隔声毡等降噪措施，以降低排水噪声对室内的影响；

8  电梯井道、电梯机房、水泵机房、冷冻机房、通风机房、水池（箱）、变电所（含发电机房）等设备用房不应毗邻卧室或起居室布置，噪声值不应大于现行国家标准《住宅项目规范》GB 55038 规定的限值；相关机房应采取吸声、隔声、隔振等综合降噪措施。

4. 3. 8  应控制室内空气污染物的浓度，并符合下列规定：

1  应采用低逸散室内装修与建筑材料，各类材料污染物释放量不应大于《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325 规定的限值；

2  室内空气污染物的浓度应符合《建筑环境通用规范》GB 55016 规定的限值。

4. 3. 9  住房应采用无害的建筑与室内装饰装修材料，并符合下列规定：

1  不应使用含有石棉、苯的建筑材料和物品；

2  木器漆、防火涂料及饰面材料等的铅含量不应超过 90mg/kg；

3  含有异氰酸盐的聚氨酯产品不应用于室内装饰及现场发泡的保温材料。

4. 3. 10  住房应采取防病和防霉措施，并符合下列要求：

1  每户应设置独立的排水系统；

2  户内应采用防霉饰面材料，卫生间、厨房等高湿区域应采用防霉防水材料；

3  卧室、起居室、书房等主要功能房间配置具备除湿功能的空调设备或独立除湿装置。

4. 3. 11  室内植物应选择符合人体健康与安全要求的种类。

4. 3. 12  住房应采取建筑内防窜味措施，保持主要功能房及公共区域适宜的气味环境。

4. 3. 13  住房应采取措施防止老鼠、蚊子、蟑螂、蚂蚁、白蚁、飞虫等有害动物的滋生。

### II  优 选 类

- 4. 3. 14  改善住房内热舒适性，改善防病和防霉措施，评分总值为 3 分，并按下列规则评分：

1  采用可调节风速的风扇，结合自然通风设计，提高热舒适性，得 1 分；

2  围护结构进行防霉抗菌处理，电梯按钮、门把手等高频接触部位采用抗菌材料，得 1 分

3  卧室、起居室、书房等主要功能房间配置的具备除湿功能的空调设备或独立除湿装置可根据外部环境感知实现自动启闭与调节功能，得 1 分。

- 4. 3. 15  改善住房的日照、采光、通风，评分总值为 3 分，并按下列规则评分：

1  卧室和起居室的进深控制在 5 米内，得 1 分；

2  卫生间、电梯厅、公共走道、楼梯间等公共空间均具备自然采光和通风，得 1 分；

3  卧室、起居室、书房等主要功能房间配置可调节阳光和采光的遮阳装置，避免因直射阳光引起的不舒适眩光，得 1 分。

- 4. 3. 16  提高住房照明舒适度，评分总值为 2 分，并按下列规则评分：

1  卧室至卫生间的过道等夜间活动路径中设置具红外感应控制的夜间照明设施，且夜灯光源避免直接朝向床头，得 1 分；

2  户内配置照度、色温可调节的照明设备，得 1 分。

4. 3. 17  增加住宅楼板厚度以提高隔声性能：住房卧室、起居室的结构实心楼板厚度不应小于 120mm ，当采用装配式结构实心楼板时，厚度不应小于 130mm，得 1 分。

4. 3. 18  控制室内空气污染物的浓度，评分总值为 3 分，并按下列规则评分：

1  室内空气污染物的浓度应比现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016 规定的限值降低10%，各类材料污染物释放量《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325 规定的限值降低 50%，得 1 分；

2  设置新风设备或系统，进风段安装过滤模块，得 1 分；

3  设置空气净化模块或设备，得 1 分。

4. 3. 19  卧室和起居室设置污染物监测系统，实时监控与显示室内 PM10、 PM2.5、CO2 浓度、氨、甲醛、苯、总挥发性有机物等参数，得 1 分。

## 4. 4  室外环境

### I  基 础 类

4. 4. 1  好住房应合理设计平面布局、建筑朝向，使场地内风环境有利于建筑室内自然通风。

4. 4. 2  居住小区场地内环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的规定。非临街住宅环境噪声等效声级昼间不超过 55dB(A) ，夜间不超过 45dB(A)。

4. 4. 3  建筑场地应采取措施改善生态环境，并符合下列规定：

1  住宅建筑周边应设置完善的排水系统，确保雨季排水通畅，定期清理积水，防止蚊虫滋生；

2  合理选择乔木和灌木种类，控制植被高度及其与建筑的间距，在为建筑提供遮阳的同时，保障通风和日照条件。

3  对场地原有大树进行保护和利用；

4  注重速生植物与慢生植物的搭配，合理预留植物生长空间；

5  植物选择应兼顾观赏性与生态功能（遮阳、净化空气、滞水）。

### II  优 选 类

4. 4. 4  建筑场地设置微型空气质量监测站，评分总值为 2 分，并按下列规则评分：

1  监测室外温湿度、风速、PM2.5、PM10 等环境参数，实时联动空调及通风系统，改善室内环境质量，得 1 分；

2  设置可视化平台，展示室外空气质量、温度、湿度、风级、气象灾害预警及突发事件警示等信息，并提供相关生活提示，得 1 分。

4. 4. 5  建筑场地采取生态友好型、智能化、隐蔽化、细致化的防鼠防虫措施，得 1 分。

## 4. 5  用水健康

### I  基 础 类

4. 5. 1  每年应定期检测建筑各类用水水质。生活饮用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的相关规定，其余用水类型水质应满足现行国家有关标准要求。

4. 5. 2  给水管材及生活水箱应采用 PPR 或不低于 304 的不锈钢材质。

4. 5. 3  集中生活热水系统应设置嗜肺军团菌抑菌、杀菌装置及水温在线监测系统，不得检出嗜肺军团菌。

### II  优 选 类

4. 5. 4  住房设置直饮水供水系统，或在用水点设置终端净水处理设备，供水水质符合现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ/T 94 的相关规定，并每年定期检测水质，得 1 分。

4. 5. 5  住房设置生活饮用水水质净化系统或设备，使生活饮用水总硬度及菌落总数较现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749低 30%，得 1 分。

4. 5. 6  供水系统应设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水及非传统水源水质指标，得 1 分。

# 5  安全耐久

## 5. 1  建筑安全

### I  基 础 类

5. 1. 1  住房间距与平面布局应满足场地规划、消防安全与卫生防疫要求，住区道路应满足消防、救护等车辆的通行要求。

#### 5. 1. 2  住房建筑设计应充分考虑结构安全性，并符合下列规定：

1  平面布置应保证质量与刚度分布的对称性与均匀性，避免严重不规则的形式；

2  形体设计应减轻风荷载集中效应，避免形成局部高风压；

3  结构设计应满足风振舒适度要求。

#### 5. 1. 3  住房应采用高性能结构材料，确保结构系统安全可靠，并符合下列规定：

1  钢结构中 Q355 及以上牌号高强度钢材占钢材总量的用量比例不应低于 50%；

2  钢结构应确定检修周期，且与外露钢材表面涂层的设计使用年限相匹配；

3  木结构应选用耐腐性较好的木材，并进行防腐、防虫及防火处理，避免 在潮湿环境中使用。

#### 5. 1. 4  住房围护结构应符合下列安全性能规定：

1  外墙应采用安全耐久、环保的材料及构造，不应采用大面积反光材料，避免光污染，外墙饰面层、保温层及其连接构造应与基层墙体可靠连接，高度在 24.0m 以上的外墙饰面工程不应采用纯粘贴工艺；

2  外窗应安装牢固，不宜向外开启；确需外开时，应设置防儿童及开启扇坠落的措施；

3  幕墙连接节点设计应满足抗震要求；

4  围护非结构构件及附属机电设备应与住房主体结构一体化设计，并具备安装、检修及维护条件。

5. 1. 5  住房应满足紧急疏散与应急救护要求，疏散走道不应设置台阶及门槛；既有住房改造时，严禁占用消防专用通道，应保证消防设施功能有效。

#### 5. 1. 6  住房地下空间应进行防涝设计，并符合下列规定：

1  应满足 50 年重现期标准；

2  地下车库出入口设计标高应高于周边市政道路最低点标高至少 0.2m，且不应低于历史最大淹没水位；

3  地下车库出入口坡顶、坡底、上盖边缘处设置截水沟，出入口坡顶外端应设置高度不小于 0. 15m 的防水反坡及防洪挡板等防雨水倒灌设施；

4  气象灾害防御重点区域应配置防水闸门，高度不应小于 1.2m。

5. 1. 7  住宅周边人员活动区域采取防坠物措施，外窗(百叶)、阳台、外墙悬挂设备的下方等高空坠落影响范围应设置缓冲区、隔离带及挑檐、雨篷等防护设施，并应结合场地、景观等合理设计。

### II  优 选 类

#### 5. 1. 8  住房采用高性能结构材料，提高结构系统安全可靠性，评分总值为 3 分，并按下列规则评分：

1  钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不低于 C30 ，预应力混凝土结构不 低于 C40，混凝土竖向承重结构中 C50 及以上强度等级的混凝土用量不少于 混凝土总量的 50% ，得 1 分。

2  钢筋混凝土结构中竖向构件的纵向受力普通钢筋应采用强度等级不低于 400MPa 的热轧带肋钢筋，其用量不少于钢筋总量的 85% ，得 1 分。

3  钢结构中 Q355 及以上牌号高强度钢材占钢材总量的用量比例不低于 70% ，得 1 分。

#### 5. 1. 9  提高住房围护结构的安全性能，评分总值为 2 分，并按下列规则评分：

1  外窗不向外开启，得 1 分；

2  装配式内隔墙预留管线槽道，避免因管线安装或拆改破坏墙体，得 1 分。

5. 1. 10 保障人员安全的防护措施，评分总值为 4 分，并按下列规则评分：

1  采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平，其中可量化提高幅度达到10%或以上，得 1 分；

2  防护栏杆不采用横向杆件，栏杆竖向杆件净间距小于 90mm，得 1 分

3  临空高度在 24.0m 及以上时，采用实体栏板，扶手采用弧形或内倾构造，得 1 分；

4  上人屋面采用实体女儿墙，高度不低于 1.4m ，女儿墙周边 1.0m 范围内无可攀爬构件，得 1 分。

5. 1. 11  住房具备阻断传染病传播的防控功能，，评分总值为 4 分，并按下列规则评分：

1  住房预留物理分隔或气流隔离条件，并促进自然通风与换气，阻断或延缓传染病传播，得 1 分；

2  采用无气溶胶马桶，水封高度不低于 0.075m，得 1 分；

3  地漏配备自动密封功能，开闭响应时间不大于 0.5s，得 1 分；

4  机械通风设备具备过滤、净化等辅助防疫功能，得 1 分。

5. 1. 12  住房地下空间防涝设计满足 100 年重现期标准，得 1 分。

5. 1. 13  高层住宅( 7 层及 7 层以上)外窗的玻璃具有抗强风等安全防护的功能，得 1 分。

5. 1. 14  建筑坡道、楼梯踏步、建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级，得 1 分。

5. 1. 15  住宅电梯配置远程安全监测装置，对电梯速度、位置、梯门状态、载重、振动等进行实时监测，以及时发现电梯故障和异常情况并进行预警，避免事故发生，得 1 分。

## 5. 2  使用安全

### I  基 础 类

#### 5. 2. 1  住房应提高防火性能，并符合下列要求：

1  应设置防火隔间，可结合防火隔间设置紧急逃生装置；

2  住房分户门应具有防火、防盗功能；

3  住宅套内及公共区域应配备烟感报警装置，并与社区应急单元联通。

5. 2. 2  高层住房应配备疏散逃生设施。

5. 2. 3  住房前室或合用前室与疏散走道之间的防火门应采用与消防系统联动的常开式防火门或带观察窗的常闭式防火门。

#### 5. 2. 4  住房围护结构应具备防护性能，并符合下列要求：

1  外墙、地下室、屋顶等部位应进行防开裂、防渗漏处理；

2  门窗的水密性、气密性及抗风压性能不应低于国家及广东省现行有关标准的规定；

3  新建住房的外窗及公共出入口外门应采取抗风压设计；既有住房改造时，应对门窗、幕墙及屋顶构件进行抗风压性能核查。

#### 5. 2. 5  空调室外机位设置应便于空调系统的安装、使用、检修和更换，并符合下列规定：

1  应设置方便室外机安装和维护操作的可上人专用平台板或预留空间，专用平台板与主体建筑结构的连接应进行结构设计，且设计工作年限与主体结构相同；

2  室外机位置应保障通风通畅，不应设置在建筑天井等通风不良的位置，且不应对室外人员和相邻窗口造成不利影响，当室外机位置设置围护的格栅或墙体时，不应妨碍空调有效散热；

3  室外机应采用坐式安装方式，且室外机底座应与专用平台板（架）连接牢固，并应采取防止坠落的措施；

4  空调室内机墙体预留孔洞的外排坡度不应小于 10 °,室外机搁板应设外排坡度。

#### 5. 2. 6  住房墙地面应满足使用安全要求，并符合下列规定：

1  墙面阳角部位应采用圆弧或倒角处理；

2  地面应采用防滑铺装，卫生间、厨房与阳台等有水房间地面的静摩擦系 数（COF）不应小于 0.6；

#### 5. 2. 7  住房燃气系统的安装及使用应符合下列要求：

1  住房应安装配备带熄火保护装置的燃气灶具、自闭阀、专用管道、燃气 泄漏报警器等安全设施；

2  穿过承重墙与楼板的室内燃气管道应加设钢套管；套管内的管道不应有接头；套管与承重墙、楼板的间隙应填实；套管与燃气管道的间隙应采用柔性的 防腐、防水材料进行密封；

3  住房装修及使用期间，严禁擅自安装、拆除或改动燃气管道管件设施及 燃气表、阀门等用气设备。

### II  优 选 类

5. 2. 8  完善空调室外机位设置，室外机位搁板进深不小于 0.8m，室外机搁板内侧反坎高度不应小于 0.2m，得 1 分。

5. 2. 9  完善住房使用安全配置，评分总值为，得 4 分，并按下列规则评分：

1  高层住房设置户内火灾报警系统，并与消控室联动，得 1 分；

2  厨房应配备手动灭火器或温感自动灭火装置，得 1 分；

3  卫生间地面安装压力感应的跌倒监测垫，数据接入社区医疗系统，得 1 分；

4  屋面设置飞行器救援平台，并在临近处存放救援物资，得 1 分。

## 5. 3  品质长久

### I  基 础 类

5. 3. 1  住房电气装置的材料应确保性能稳定可靠，并符合下列要求：

1  绝缘部位采用具备高耐压性、低吸水性及抗老化性能的材料，阻断漏电 风险；

2  导电部件采用抗氧化、低电阻的材料，外壳及支撑件采用阻燃、耐高温 的材料，杜绝自燃隐患。

5. 3. 2  住房外饰面材料应具备耐候性、耐腐蚀性与耐污性，保持外观洁净和性 能稳定。

5. 3. 3  住房地下室防水工程应按一级防水等级设计。

5. 3. 4  住房用水房间应采取防渗漏措施，并符合下列规定：

1  卫生间地面应设防水层和地漏，墙面设防高度应至顶棚底，顶棚应设置防潮层，住房卫生间沉箱应采用架空构造。

2  墙面装饰层应与防水层牢固连接；楼地面防水层和饰面层均应进行蓄水试验，每次蓄水试验时间不应少于 24.0 小时，蓄水高度不应低于 20mm；有防水要求的墙面应进行不少于 0.5 小时的淋水试验；

3  用水房间与非用水房间地面交接处应设有防止水流入的措施。

5. 3. 5  防水和密封材料应耐久环保，并保持抗渗、抗裂、防漏性能的稳定。

5. 3. 6  商业排油烟竖井不应紧邻住房的卧室、起居室等空间及强弱电井布置。

5. 3. 7  运维服务单位应定期对住房主体结构及附属管线设备进行性能检测。

### II  优 选 类

5. 3. 8  住房结构耐久性按 100 年设计使用年限确定，得 1 分。

5. 3. 9  住房套型具有灵活可变性，评分总值为 4 分，并按下列规则评分：

1  住房采用主体结构、填充围护、设备管线相分离的建造体系，并符合 现行协会标准《百年住宅建筑设计与评价标准》T/CECS-CREA 513 的有关规定，得 1 分；

2  套内减少承重墙，套型空间及结构设计为使用功能调整预留条件，得 1 分；

3  套型空间尺寸按标准化、模数化设计，并符合现行行业标准《住宅厨 房模数协调标准》JGJ/T 262 和《住宅卫生间模数协调标准》JGJ/T 263 的有关规定，得 1 分；

4  住房采用整体厨房和整体卫生间，并符合现行行业标准《住宅整体厨房》JG/T 184 和《住宅整体卫浴间》JG/T 183 的有关规定，得 1 分。

5  户内空间在全生命周期内能适应家庭结构多样化、生活方式多元化的变化需求,具有功能复合、利交往的特点，并考虑适老通用性，得 1 分。

5. 3. 10  设备管线及其活动配件选用耐腐蚀、抗老化的长寿命产品，评分总值为 3 分，并按下列规则评分：

1  部件组合考虑使用寿命的匹配性；不同寿命的部件组合时，可独立更换，得 1 分；

2  住房设置可安全通行的管线、管井检修通道，并预留作业空间，得 1 分。

3  既有住房改造时排查设备管线的结构性缺陷，并进行修复或更换，得 1 分。

5. 3. 11  住房门窗洞口采用标准化尺寸，得 1 分。

5. 3. 12  高地下水位地区的地下室底板抗渗等级不应小于 P10 ，得 1 分。

# 6  绿色低碳

## 6. 1  绿色设计

### I  基 础 类

6. 1. 1  新建住房在设计阶段应进行碳排放强度核算，制定减排策略，达到单位面积碳排放强度控制目标。

6. 1. 2  住房布局、形体与朝向应顺应本区各地主导风向、日照条件以及场地条件。

6. 1. 3  新建住房与既有住房改造后的热工性能应符合下列规定：

1  新建住房围护结构热工性能应比现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 规定的指标提高 5% ，或建筑供暖空调负荷降低3%；

2  既有住房改造后，围护结构热工性能应达到现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 规定的标准。

6. 1. 4  住房窗墙比应在满足天然采光需求的前提下，兼顾建筑节能与室内热环境控制，大面积外窗应采用遮阳设施或高性能外窗。

6. 1. 5  住房主要使用房间应设可开启外窗，并满足最小换气量的设计要求，在户内组织对流通风。

6. 1. 6  主要用能设备（包括冷热源设备、照明产品、水泵、风机及电动机）应符合国家现行能效标准中的 2 级能效等级。

6. 1. 7  暖通空调、冷热源设备、照明系统应具有分区调控功能。公共区域设备控制应独立于其他区域。

6. 1. 8  电梯设置应结合住房的空间组织与分区需求，合理配置数量与服务范围，并采用节能型运行方式。

6. 1. 9  应充分结合现状条件，对雨水的收集与排放进行统筹规划。充分利用场地内空间元素，包括屋顶花园、透水铺装、下沉绿地、场地原有各类景观水体构建水循环生态系统，加强对雨水的吸纳、储蓄。

6. 1. 10  住区建设应充分利用地形，使建筑与场地有机结合，尽可能减少建设对自然地形的影响。当建设场地存在较大高差时，可采取底层架空、覆土嵌入等方式，减少填挖方对自然环境的影响。

6. 1. 11 构建绿色出行系统：住宅项目人行系统与街区人行道、非机动车道、公共交通站点等慢行系统应顺畅衔接 。

### II  优 选 类

6 .1 12  住房建筑围护结构的热工性能比国家现行标准规定值提高 10% ，或通过优化设计使全年暖通空调系统负荷降低 5% ，得 1 分。

6. 1. 13  改善住房可再生能源利用，评分总值为 3 分，并按下列规则评分：

1  暖通空调冷热源应利用可再生能源，得 1 分；

2  生活热水系统采用太阳能光热系统，得 1 分；

3  具备资源条件时可利用工业废热、生活余热等辅助能源，得1 分。

6 .1 .14  住房采用与建筑相结合的光伏系统形式（即采用建筑一体化光伏系统BIPV），评分总值为 2 分，并按下列规则评分：

1  采用与建筑相结合的光伏系统形式的住房，预留太阳能发电系统的布置空间与设施接口，得 1 分；

2  住房采用光伏发电作为补充电力能源，并结合直流供配电系统实现能效优化，直流系统具有光伏、储能、负荷与市电的动态平衡功能，得 1 分。

6 .1 .15  优先选用节能家电，交付的家电设备、照明灯具，采用 1 级能效产品，得 1 分。

## 6. 2  绿色建材

### I  基 础 类

6. 2. 1  建材应根据类别分别进行生产阶段和使用阶段的低碳评估。

6. 2. 2  绿色建材用量占所用建材总量的比例不应低于 30%。

6. 2. 3  可再利用与可再循环材料用量占所用建材总量的比例不应低于 6%。

6. 2. 4  应采用利废建材，采用一种利废建材时，其用量占同类建材总量的比例不应低于50%；采用两种及以上利废建材时，每种利废建材用量占同类建材总量 的比例均不应低于 30%。

6. 2. 5  建材应就近取用，不少于总量 70%的建材运输距离应低于 500km ，大宗板材与线材应定尺化采购并集中配送。

### II  优 选 类

6 .2 6  绿色建材用量占所用建材总量的比例不低于 70% ，得1 分。

6 .2 7  可再利用与可再循环材料用量占所用建材总量的比例不低于 10% 得1 分。

# 7  智慧科技

## 7. 1  智慧楼宇

### I  基 础 类

7. 1. 1  智慧楼宇系统应与主体建筑同步建设，涵盖规划、设计、施工、验收及交付各阶段。

7. 1. 2  楼宇通讯设施应支持接入不少于 4 家电信业务运营商，提供配线条件，并应建设完善的通信基础设施，包括光纤到户通信系统、公共区域(含电梯轿厢)移动5G通信全覆盖。

7. 1. 3  智慧楼宇系统应采用开放式通信协议及标准化硬件接口，其布线应采用 开放式网络拓扑结构。

7. 1. 4  智慧楼宇应设置智能设备网以连接智能设备设施，并应保障信息传输交换的高速、稳定及安全。

7. 1. 5  智慧楼宇应设置信息导引及发布系统。

7. 1. 6  智慧楼宇应配置无线对讲系统，并符合下列要求：

1  信号应覆盖地下车库、重要设备机房、避难层及楼栋公共区域；

2  兼容公安及消防无线对讲频率，并预留信号源接入端口条件。

7. 1. 7  应配置安全防范管理系统，并符合下列要求：

1  全域部署视频监控，楼栋出入口、大堂、电梯轿厢、天面出入口等区域应设置视频监控系统，覆盖建筑出入口、地下停车场、人行通道及活动场地上方的立面开口安装高空抛物监测系统。数据存储时间不应少于60 天；

2  楼栋门应设置出入口控制系统，支持 IC 卡、人脸或二维码等通行识别方式；

3  应配置访客预约管理系统与可视对讲系统；

4  应配置电子巡查系统；

5  应设置楼宇安全防范综合管理平台，实现子系统联动与集成管控；

6  封闭式住宅小区应设置周界人侵报警系统,非封闭式住宅小区楼栋内应设置人侵报警系统。

- 7. 1. 8  智慧楼宇应配置智慧物业管理系统并采集服务数据。

- 7. 1. 9  住宅项目主要出入口、单元大堂或临近主要通道等位置附近应预留智能信报箱、智能快递柜电源插座及数据接口。

### II  优 选 类

#### 7. 1. 10  优化楼宇安全防范管理系统，评分总值为 4 分，并按下列规则评分：

1  视频监控系统接入视频孪生平台，实现实景三维态势监控，在特定场所配置智能视频分析功能，得 1 分；

2  电梯配置智慧梯控装置，实现乘梯权限管理、套内呼梯及访客对讲联动控制，得 1 分；

3  楼栋大堂、电梯轿厢等公共区域设置紧急报警装置，触发后应与物业管理中心建立语音通信及视频联动，得 1 分。

4  停车库（场）管理系统具备访客车位预约、视频引导、车位状态监测及反向寻车功能，得 1 分。

#### 7. 1. 11  优化智慧楼宇配置建筑设备管理系统，评分总值为 3 分，并按下列规则评分：

1  对公共区域的给排水系统、暖通空调系统、公共照明系统、电梯系统、 光伏发电系统、电动汽车充电系统等机电设备设施的运行实施监控，得 1 分；

2  具备数据采集分析、集中监控、报警管理、联动控制、远程访问、用 户管理及日志记录等功能，数据存储周期不小于 1 年，得 1 分；

3  具备与楼宇综合服务管理平台的通信接口，可发送设备参数、运行数据、报警信息等至管理平台，接收并记录平台的运行、操作控制指令，得 1 分。

7. 1. 12  优化智慧楼宇配置建筑能效监管系统，评分总值为 3 分，并按下列规则评分：

1  预留套内电、水、燃气计量设施的数据采集管线，得 1 分；

2  监测公共区域的给排水、暖通空调、供配电、照明、电梯及电动汽车充 电等设备设施的运行能耗，得 1 分；

3  建筑能效监管系统具备数据存储、查询分析等功能，数据存储周期不少于 1 年，得 1 分。

7. 1. 13  智慧楼宇设置综合服务管理平台，评分总值为 7 分，并按下列规则评分：

1  设置管理功能模块，包含设备管理、安全管理、车辆管理、能源管理、 通行及访客管理等，得 1 分；

2  设置信息发布、报修服务、物业缴费、电子商务、电动汽 车充电等服务功能模块以及社区治理、智慧康养等特色功能模块，得 1 分；

3  开放标准数据接口协议，接入楼宇智能化系统与物联网设备，支持设 备设施联动控制，得 1 分；

4  配置移动应用终端，区分管理人员与用户操作权限与访问控制，得 1 分；

5  具备用户管理、日志存储、数据分析等功能，平台数据存储周期不少于 1 年，得 1 分；

6  集成建筑信息模型（BIM）与数字孪生技术，实现三维可视化运维管理，得 1 分；

7  与上级社区、城市管理平台实现数据交互，接口配置符合属地管理部门技术管理标准，得 1 分。

7. 1. 14  楼宇设置机器人等智能服务设备，提供信息咨询、保洁、物流配送等服务，得 1 分。

7. 1. 15  楼宇设置无人机停机坪及无人机综合管理平台，并应满足下列规定，得 3 分：

1  无人机停机坪应设置于阳台、屋面等位置，配置自动灭火装置与防坠落措施，同步设置充电桩及维护站点；

2  应划定禁飞区域及时段，触发自动返航或悬停；

3  配备摄像头的无人机禁止拍摄门窗、阳台等涉隐区域，毗邻无人机停机坪的门窗应采用单向透光构造；

4  无人机应具备坠毁自动报警功能，信号实时推送至物业管理系统；

5  无人机配送应接受物业管理系统监控；

6  阳台停机坪应配置智能启停控制模块，并统一运行状态指示照明；

7  商用无人机停机坪应托管具备低空经济运营资质的企业管理；

8  无人机操作应符合高空作业规范；

9  无人机应购买商业保险。

7. 1. 16  住宅项日设置消防通道监测系统，具备监测消防通道占用、堵塞、封闭等异常状态和自动报警功能，得1分。

## 7. 2  数字家庭

### I  基 础 类

7. 2. 1  数字家庭系统应采用光纤到房间的（FTTR）设备组网并覆盖全部套内空间，支持多终端稳定互联，并符合下列要求：

1  应提供千兆及以上宽带接入能力，并具备接入智能家居设备的扩展性；

2  应采用有线与无线相结合的组网方式；

3  应具备网络安全及隐私保护措施。

7. 2. 2  数字家庭应设置家居配线箱及相关接口，配线箱应预留扩展空间，满足后期线缆或设备增设需求。

7. 2. 3  数字家庭系统应采用标准化数据格式及终端接口，并预留对接物业、社会、政务服务等第三方平台的数据接口。

7. 2. 4  数字家庭系统应支持多种连接方式，应能对接市场主流产品。

7. 2. 5  数字家庭系统应具备个性化场景定制及全宅智能场景控制功能，并符合下列要求：

1  应支持用户定制个性化场景模式；

2  应提供多种交互方式与控制方式。

7. 2. 6  客厅、主卧、厨房等主要功能房间应各配置不少于 2 个智能控制终端，包括语音控制终端、面板控制终端。

7. 2. 7  数字家庭系统应具备安防功能，并符合下列规定：

1  套内应设置不少于 1 处紧急求助按钮；

2  应具备燃气泄漏自动切断功能。

7. 2. 8  数字家庭应配置照明、窗帘控制系统，并符合下列要求：

1  应支持分组或分区域照明控制；

2  应设置起夜辅助照明；

3  应配置智能开闭窗帘；

7. 2. 9  数字家庭系统应配置数据安全防护措施。

7. 2. 10  数字家庭智能设备交付使用前，应对用户进行设备操作培训，并应提供 用户手册、教程等资料。

### II  优 选 类

7. 2. 11  完善数字家庭系统的安防功能，评分总值为 3 分，并按下列规则评分：

1  具备厨房、卫生间水浸自动报警功能，得 1 分；

2  具备入侵自动报警功能，得 1 分；

3  数字家庭系统与社区智慧物业管理平台连通，得 1 分。

7. 2. 12  完善数字家庭的系统照明、窗帘控制系统使用功能，评分总值为 2 分，并按下列规则评分：

1  具备定时开关、人体感应、语音控制及光感应等自动控制功能，得 1 分；

2  实现灯光照度与颜色的无级调节，得 1 分。

7. 2. 13  数字家庭配置智能家电设备，并对接智慧家居系统，得 1 分。

7. 2. 14  数字家庭系统具备对老人及儿童的看护功能，评分总值为 3 分，并按下列规则评分：

1  具备生活区域行为状态实时监测功能，得 1 分；

2 配置异常行为报警装置，得 1 分；

3  支持与社区紧急求助系统的联动响应功能，得 1 分。

7. 2. 15  数字家庭配置水质智能监测系统，评分总值为 2 分，并按下列规则评分：

1  具备水质异常自动报警功能，得 1 分；

2  与智能家居平台联动，支持水质异常自动关阀、净化设备启停等功能，得 1 分。

7. 2. 16  数字家庭配置智能遮阳系统，评分总值为 2 分，并按下列规则评分：

1  支持手动控制及场景模式控制，得 1 分；

2  与空调系统联动控制，得 1 分。

7. 2. 17  数字家庭系统具备室内环境监测功能，评分总值为 3 分，并按下列规则评分：

1  实时监测室内空气品质及温度、湿度等环境参数，得 1 分；

2  与空气净化设备联动，在有害物质浓度超标时智能启动通风换气与湿度调节功能，得 1 分；

3  具备环境异常自动报警功能，得 1 分。

7. 2. 18  数字家庭具备健康管理功能，评分总值为 3 分，并按下列规则评分：

1  配置人体体征监测设备，得 1 分；

2  具备服药、体检等提醒功能，得 1 分；

3  支持用药记录云端同步，得 1 分。

7. 2. 19  数字家庭配置家居能源管理系统，评分总值为4 分，并按下列规则评分：

1  具备能源通断功能，实现用电回路远程或集中控制，得 1 分；

2  实现各功能空间用电量分项计量功能，得 1 分；

3  综合管控家用光伏系统与储电设备，监控运行数据，得 1 分；

4  具备用能动态预警功能，得 1 分。

7. 2. 20  数字家庭系统具备不少于 1 年周期的数据存储能力，得 1 分。

7. 2. 21  数字家庭系统具备人、车、居互联互通功能，得 1 分。

7. 2. 22  数字家庭系统支持套内空间的灵活可变，得 1 分。

# 8  美好宜居

## 8.1  建筑外观

### I  基 础 类

8. 1. 1  住宅的建筑体量、外观风格、立面色彩、细部构造等要素应符合城市规划和城市设计控制的相关要求。

8. 1. 2  住宅建筑体量应与周边环境相协调，不应形成过长的连续面宽。

8. 1. 3  住宅建筑外观风格应具备识别性。

8. 1. 4  住宅立面细部构造应从功能性、视觉整合度及景观化角度进行综合设计。

8. 1. 5  应加强对空调室外机位、太阳能构件等设施的功能性优化与视觉整合。

8. 1. 6  排水立管、空调冷凝水管等设施应采用隐蔽式设计，保证立面整体视觉 效果。

8. 1. 7  住宅立面构件如层间线脚、挑檐、阳台、装饰柱等应兼具遮阳功能与立 面装饰效果。

8. 1. 8  住房项目应选用耐久性好、易清洗的饰面材料。

### II  优 选 类

8. 1. 9  住宅建筑立面体现岭南建筑特色，并结合现代设计手法，立面的色彩与材质应与周边城市环境相协调，并结合本地区湿热气候选择合适的色彩搭配，得 1 分。

8. 1. 10  地下室风井、室外检修井等设施通过景观化方式处理，得 1 分。

8. 1. 11  围墙采用通透构造，临街界面结合垂直绿化系统进行一体化设计，得 1 分。

8. 1. 12  改善型住宅下部及配套建筑的主要装饰材料与住宅整体风格统一，并采用质感良好的高品质材料，得 1 分。

8. 1. 13  屋面作为第五立面纳入整体设计，符合美观、功能与生态可持续要求，适度融入休闲、晾晒等实用功能，与建筑风格保持一致，统筹消防疏散、屋顶绿化、室外活动、太阳能利用等需求统一规划；屋面设备设施统一构造美化，得 1 分。

8. 1. 14  结合夜间照明设计，强化立面光影层次，增强住宅的视觉识别性，得 1 分。

8. 1. 15  结合立体绿化和屋顶花园设计，提升建筑与环境的融合度，得 1 分。

## 8. 2  环境宜居

### I  基 础 类

8. 2. 1  住宅建筑与相邻建、构筑物的间距应在综合考虑日照、采光、通风、管线埋设、视觉卫生、防灾等要求的基础上统筹确定，并应符合现行国家规范和省市相关标准。

8. 2. 2  新建住宅项目应合理控制建筑密度，控制楼间距，保障满足日照要求的集中绿地:宽度不小于8m，并应有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围外，其中应设置老年人、儿童活动场地。

8. 2. 3  住宅项目夏季室外活动场地应有遮阳措施，遮阳措施包括乔木、花架、连廊、亭子等，且遮阳覆盖率应满足下列要求：

1  广场遮阳覆盖率 ≥25% ；

2  游憩场遮阳覆盖率 ≥30% ；

3  人行道遮阳覆盖率 ≥50% ；

4  地面停车位遮阳覆盖率 ≥30% 。

8. 2. 4  新建住宅项目应结合集中绿地、景观小品设置全龄活动场地，布置相应的休闲座椅、健身器材等设施，并应符合下列规定：

1  全龄活动场地应设置供活动人员休息的座椅；

2  活动区域应有充足的日照条件，同时考虑引导夏季自然风和阻挡冬季寒风；

3  活动区域绿化空间应保障视线通透，场地应设置夜间照明设施，保障活动区域及附近的人员安全；

4  地面应铺设无毒无害、健康环保的柔性防滑材料，设施应考虑防磕碰、防坠落。不应有尖锐、锋利等容易导致受伤的构件。儿童区设施需通过CMA认证的防滑、防撞检测。

5  应避开机动车道路；

6  应设置无盲区监控，提供有效的安全保障；

8. 2. 5  临城市主干道区域应设置降噪林带。

8. 2. 6  住宅建筑周边过渡空间应考虑遮阳避雨、防滑、抗风耐久、防水排水、卫生整治、夜间照明、人性化监控、隔声降噪等设计要求，营造舒适、健康、安全的居住环境，并应体现本地区的地域文化特色。

8. 2. 7  住宅建筑公共出入口、走廊等过渡空间应设置遮阳避雨设施。住宅建筑周边人行通道铺装应平整、防滑，营造舒适的步行环境。

8. 2. 8  住宅建筑周边设施应采用抗风设计，确保在台风天气条件下的安全。住宅建筑周边设施应采用耐腐蚀、耐久性强的材料，适应本地区高温、高湿、多雨的气候特点。

8. 2. 9  住宅建筑周边应设置完善的排水系统，确保雨季排水通畅，减少积水问题。

8. 2. 10  住宅建筑周边应设置充足的夜间照明设施，重点覆盖人行通道、出入口和公共活动空间等人员聚集区域。

8. 2. 11  应合理设置垃圾投放存放点，生活垃圾分类投放点服务半径不应大于 50 米。分类收集容器应具备可封闭功能，并应设置防臭、除臭措施。

8. 2. 12  垃圾收集点等易产生异味的功能性用房应与居住空间保持适当距离，减少对居民带来不良影响，应满足下列要求：

1  应科学合理规划环卫流线,生活垃圾应在不影响居民生活的前提下及时收集、及时清运，并且垃圾运输车通行流线宜避开住户主要人行流线；

2  垃圾收集点应便于识别、分类收集，收集容器应具有自封闭功能。收集点应设置冲洗、排水设施，地面铺装应方便清洁和打扫，同时满足防疫要求。

### II  优 选 类

8. 2. 13  住宅建筑周边过渡空间设计结合岭南传统庭院布局，营造邻里交往氛围，人行通道设计结合岭南园林中的曲径通幽理念，营造自然舒适的步行体验，得 1 分。

8. 2. 14  住宅建筑周边照明设备采用节能灯具。夜间照明结合景观照明，营造良好居住氛围，得 1 分。

8. 2. 15  住宅建筑周边设置的监控装置及安防设施设计简洁美观，兼顾功能与环境协调，得 1 分。

8. 2. 16  住宅建筑周边根据低频声、中频声和高频声特性，设置相应的隔声降噪措施，营造安静的居住环境，得 1 分。

8. 2. 17  景观设计优先采用屋顶绿化、下沉式绿地、雨水花园、透水铺装等绿色措施，评分总值为2 分，并按下列规则评分：

1  透水铺装占场地硬质铺装面积比率≥65%，得1分；

2  下沉式绿地、雨水花园占绿地面积比率≥60%，得1分；

8. 2. 18  室外景观设计采取降低PM2.5、PM10等污染物浓度的措施，，评分总值为3 分，并按下列规则评分：

1  优先选用滞尘能力强的乔木，占比≥30%，得1分；

2  污染敏感区（儿童活动区、老年健身区）周边设置生态隔离林带（宽度≥5m，复层种植），得1分；

3  硬质铺装区域禁止使用释放VOC的胶粘剂（如环氧树脂），铺装材料TVOC释放率≤0.5mg/m²·h，得1分。

## 8. 3  生活便利

### I  基 础 类

8. 3. 1  新建住宅项目,除按照控制性详细规划要求配建公共服务配套设施外,应根据居住区分级人口规模配建社区服务设施和便民服务设施。对控制性详细规划中已按居住区分级人口规模落实的社区服务设施和便民服务设施,以控制性详细规划为准。

8. 3. 2  居住区配套设施应遵循配套建设、方便使用、统筹开放、兼顾发展的原则进行配置，其布局应遵循集中和分散兼顾、独立和混合使用并重的原则，并应符合下列规定:

1  社区及便民服务设施应设置在位置适中、方便居民出入的地段。如与其他建筑合建时，应设置在建筑物内相对独立区域的底层部分，并有独立出人口。应根据使用功能要求合理布局，做到流线清晰、服务方便。房间应具备自然通风和采光条件，不应设置在地下室；

2  市政及保障类设施应控制合理的服务半径并降低对临近住宅的负面影响；

3  旧区改建项目应根据所在居住区居住人口规模和用地条件合理确定配套设施类别与建设规模。当现有配套设施与需求不匹配时，应增补相应的配套设施。

4  社区商业不应对居住环境造成油烟污染、噪声污染和其他负面影响；

8. 3. 3  居住区内应全面考虑无障碍设计，范围包括:建筑出人口、游步道休憩设施、儿童游乐场、休闲广场、健身运动场、公共厕所等。

8. 3. 4  住宅配建停车位100%建设充电设施或预留建设安装条件，并应设置无障碍汽车停车位。

### II  优 选 类

8. 3. 5  住宅项目应在交通便利之处，其出人口与城市、城镇道路有便捷联系，宜快速通达城市各类功能空间。满足以下条件并得分：

1  出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m，得1分；

2  出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m，得1分；

3  出入口到达小学的步行距离不超过500m，得1分；

4  出入口到达中学的步行距离不超过1000m，得1分；

5  出入口到达医院的步行距离不超过1000m，得1分；

6  出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m，得1分；

8. 3. 6  结合风雨连廊、架空层、合理设置联通区内各住宅入口以及配套设施的慢行系统，沿线结合景观设置休憩座椅、指向和警示标识等辅助设施，得 1 分。

8. 3. 7  居住社区规划设置老年照料设施，得 1 分。

# 9  提升类（南海区特有好住房）

# 9.1  气候适应设计

- 9. 1. 1  住宅外窗配置可拆卸式防蚊纱网（纱网孔径≥ 1.2mm ）与电动遮阳百叶，得 2 分。

- 9. 1. 2  外立面采用浅色反射涂料或垂直绿化系统，降低太阳辐射吸收，缓解城市热岛效应，得 2 分。

- 9. 1. 3  外窗玻璃采用夹层或夹层中空玻璃，阳台栏杆抗水平荷载≥ 1.5kN/m ，得 2 分。

- 9. 1. 4  屋面太阳能光伏板、空调室外机等设施，采用抗拔力≥ 2.0kN 的防坠落固定件，得 2 分。

- 9. 1. 5  室外道路及景观照明优先采用太阳能与电网混合供电，得 2 分

- 9. 1. 6  住宅地下室、首层门厅各层侯梯厅及公共走廊应采用防潮层+机械除湿系统，防止梅雨季节潮湿霉变，得 2 分。

- 9. 1. 7  所有临街临路住户设置净化新风系统装置，且新风系统进风口应与排风口，卫生间、厨房等的排气口保持一定的安全距离，得 2 分。

- 9. 1. 8  吊装在首层架空层顶板下的风机柜（箱）正下方为非人员活动场所，得 2 分。

- 9. 1. 9  小区公共区域设拖把池、冲洗龙头等清洁设施，便利环卫作业，保障公共区域清洁高效维护，得 2 分。

- 9. 1. 10  生活垃圾收集站或生活垃圾转运站设置空调，得 2 分。

- 9.2  岭南文化传承

- 9. 2. 1  社区景观配置木棉、凤凰木、勒杜鹃等岭南特色植物，园林绿化不采用有毒、有刺激性气味、有坠落风险的植物，得 2 分。

- 9. 2. 2  景观设计在融入海绵城市理念，采用透水铺装，搭配下沉式绿地、雨水花园等生态设施控制雨水径流的基础上，设置浅水池、溪流、亲水平台，以本土水生植物打造生态净化湿地，实现雨水回收与景观的有机融合，得 2 分。

- 9. 2. 3  社区公共活动空间设置非遗展示区（面积≥ 5m² ），展示醒狮、龙舟、竹编、香云纱、陶瓷艺术等南海非遗元素，得 2 分。

- 9.3  本土产业赋能

- 9. 3. 1  建筑主体结构采用南海区本土生产的预制混凝土构件（如叠合板、预制楼梯等），且其接缝防水性能符合国家一级标准，得 2 分。

- 9. 3. 2  套内装配式装修部品（如集成厨房、集成卫生间、隔墙板等）优先采用南海区本土企业产品，其数量或成本占比不低于同类部品总量的 70%，得 2 分。

- 9. 3. 3  室内固定安装的建材与家居产品（如陶瓷、铝型材、橱柜、卫浴洁具等）优先采用南海区本土品牌，其种类占比不低于 50%，得 2 分。

- 9. 3. 4  数字家庭系统优先适配并接入南海区本土品牌的智能家电设备，实现场景化联动控制，接入的品牌数量不少于 3 个，得 2 分。

- 9. 3. 5  厨房、卫生间等区域的智能控制终端，能够兼容并对接南海区主流本土品牌智能设备的通讯协议，实现统一平台管理，得 2 分。

- 9. 3. 6  智慧物业管理平台优先接入南海区本土企业研发的物联网传感器（如安防、环境监测等），且平台端数据显示延迟 ≤0.5秒，得 2 分。

- 9. 3. 7  社区共享空间的户外家具，采用南海区本土制造业利用再生环保材料（如再生塑料、再生钢材、再生木塑等）生产的产品，其数量占比不低于 80%，得 2 分。

- 9.4  康养、智慧和安全保障

- 9. 4. 1  数字家庭系统集成健康监测、远程问诊、紧急呼叫等功能，联动南海区社区卫生服务中心、养老机构，得 2 分。

- 9. 4. 2  小区内设置智慧药柜、健康驿站，提供便捷社区健康服务，得 2 分。

- 9. 4. 3  室外供老年人及儿童集中活动场所设置智慧杆，用于紧急求救及呼应通话。呼应信号可通过安防系统或智慧物业管理服务平台反馈给物业服务中心，得 2 分。

- 9. 4. 4  视频监控、高空抛物视频监控系统联动社区安防报警，得 2 分。

- 9. 4. 5  住宅电梯应配置电动自行车监控报警装置，并与电梯运行联动；住区电动自行车室外集中停放和充电场地与建筑外窗立面距离不应小于 6 米，并应落实防火防烟分隔等消防安全技术措施，得 2 分。

- 9. 4. 6  室外停车区域设置顶棚，汽车库内消火栓应朝向车道或走道布置，得 2 分。

# 10  评价规定

## 10.1  一般规定

10 .1 .1  参加好住房评价的住宅项目必须通过施工图审查。

10 .1 .2  参加好住房评价的住宅项目应无负面社会评价。

10 .1 .3  参加好住房评价的住宅项目应完成室内装修。

10 .1 .4  评价应遵循从严原则，涉及系统性、整体性的指标，应基于建筑所属工程项目的总体进行评价。

10 .1 .5  好住房评价分为预评价和终评价，预评价应在建筑工程施工图通过施工图审查机构审查（含绿色建筑审查）合格后进行，终评价应在建筑工程竣工验收合格并投入使用一年后进行。

## 10.2  评价方法和划分等级

10 .2 .1  好住房评价指标体系应由健康舒适、安全耐久、绿色低碳、智慧科技、美好宜居五项指标组成，且每类指标均包括基础类和优选类。另外对于体现南海特色的内容设置为提升类。

10 .2 .2  基础类的评定结果应为达标或不达标，优选类、提升类的评定结果应为分值。

10 .2 .3  好住房评价指标的优选类、提升类每符合一条（款）均得赋分，每类评价指标的提升类总分值为该类评价指标累计得分除以该类参评总分数乘以 100 ，六项评价指标满分值均应为 100 分。

10 .2 .4  好住房评价的总得分应按下式进行计算：

Q=Q0 + ω1Q1 + ω2Q2 + ω3Q3 + ω4Q4 + ω5Q5 + ω6Q6

式中 ∶Q——总得分；

Q0——基础类分值， 当满足所有基本类的要求时取 40 分；

Q1～Q6——分别为评价体系六项指标（健康舒适、安全耐久、绿色低碳、智慧科技、美好宜居、提升类评价得分）； ω1~ ω6 为评价体系六项指标计分的权重，应按下表1 取值。

表1  好住房六类评价指标优选类、提升类的权重

| 评价指标及分值 评价类别 | 健康舒适 （Q1 ） 64分 | 安全耐久 （Q2 ） 32分 | 绿色低碳 （Q3 ） 9分 | 智慧科技 （Q4 ） 48分 | 美好宜居 （Q5 ） 24分 | 提升类 （Q6 ） 52分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预评价 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 终评价 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

10 .2 .5  好住房等级应按由低至高划分为一星级、二星级、三星级三个等级。

10 .2 .6  好住房星级等级应按下列规定确定：

1  一星级、二星级、三星级 3 个等级的好住房均应满足本指引全部基本类的要求，且每类评价指标优选类总分值不少于 30 分；

2  当总得分分别达到 60 分、70 分、85 分且满足下表2要求时，好住房等级分别为一星级、二星级、三星级。

表2  一星级、二星级、三星级好住房的技术要求

|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车库 |  | 地下车库入户门厅外的人行通道宽度不小于 1.8m 。地下车库至少有一个出入口、坡道以及主车道净高不低于 2.6m ，主车道为环线，车位净高不低于 2.4m | 在二星级技术要求基础上满足：地下室、地下车库采取下沉庭院、采光通风井、导光管等措施。宽度不小于2.6m、深度不小于5.5m 的机动车停车位不少于配建标准数量的 20% |
| 门厅 | 首层门厅出入口为平坡出入口 | 在一星级技术要求基础上满足：首层门厅层高不小于 4.0m；地上单元门厅、电梯厅、公共走道有自然通风与采光 | 在二星级技术要求基础上满足：首层门厅层高不小于4.5m。不计独立电梯前室的住宅门厅12 层以下使用面积不小于 15m2； 12 层及 12 层以上使用面积不小于 18m2 。 |
| 慢行系统 | — | 结合风雨连廊、架空层、合理设置联通区内各主要人行通道 | 结合风雨连廊、架空层、合理设置联通区内各住宅入口以及配套设施的慢行系统，沿线结合景观设置休憩座椅、指向和警示标识等辅助设施 |
| 架空层 | — | 高层住宅基底面积 30%及以上设置架空层，且架空层层高不小于4.0m | 高层住宅基底面积 40%及以上设置架空层，且架空层层高不小于4.5m |
| 集中设备平台 | 各套住宅均设置钢筋混凝土集中设备平台 |  |  |
| 围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例 | — | 围护结构提高 10%，或负荷降低5% |  |
| 节水器具用水效率等级 | 2级 | 1级 |  |
| 住宅建筑隔声性能 | — | 卧室、起居室楼板的撞击声隔声性能（计权标准化撞击声压级L′nT,w）≤60dB | 卧室、起居室楼板的撞击声隔声性能（计权标准化撞击声压级 L ′nT,w ）≤55dB |
| 生活热水循环 | — | — | 生活热水系统热水表后或套内热水器不循环的热水供水支管长度不超过8m |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | 10% | 20% |  |
| 绿色建材应用比例 | — | 50% | 70% |
| 装配式内装修 | — | — | 住宅公共空间及套内空间采用装配式内装修 |
| 外窗 | — | — | 采用系统门窗 |

注：1  围护结构热工性能的提高基准均为国家现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015  的要求；

2  室内主要空气污染物包括氨、甲醛、苯总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物 PM2.5 等室内空气污染物，其浓度降低基准为《建筑环境通用规范》GB 55016的有关要求。